max

max

1

2

3

Эпюра 

Эпюра 

Сечение двутавра подбирается по таблицам сортамента (см. ниже), которые есть в каждом учебнике сопромата, в соответствии с построенными эпюрами изгибающего момента и поперечной силы.

1) В ВУЗах с сокращенным курсом сопромата подбор сечения проводится только по максимальному значению изгибающего момента Mmax (в программе – способ 1). При этом рассматривается опасная точка сечения 1 (см.рис.). В этой точке имеем максимальное нормальное напряжение, определяемое по формуле: σmax=MmaxWx, max – напряжение в точке 1, наиболее удаленной от нейтральной оси двутавра. Условие прочности  max [] , где [] = 160 МПа – допустимое напряжение для стали.

Из условия прочности находим требуемый момент сопротивления сечения: Wx≥Mmax[σ] [см3]. Далее из таблицы сортамента выбирается сечение двутавра с ближайшим большим моментом сопротивления.

2) В большинстве ВУЗов проводится проверка выбранного сечения по максимальным касательным напряжениям, которые возникают в точке 2 (центра двутавра, см.рис) при максимальной поперечной силе (в программе – способ 2).

Расчет проводится по формуле Журавского: τmax=QmaxSxd⋅Jx,

где Qmax – максимальная поперечная сила, найденная из эпюр, Sx – статический момент полусечения, d – толщина стенки двутавра, Jx – момент инерции сечения (см. таблицу сортамента).

Далее в соответствии с принятой теорией прочности определяется эквивалентное напряжение. Для пластичных материалов (сталь – пластичный материал) принимается III или IV теории прочности. В программе используется III теория, по которой:

σэкв=σ2+4⋅τ2. В точке 2   = 0, поэтому экв= 2max, должно выполняться условие прочности  экв []. Если выполняется, то все ОК, если нет – выбирается новый двутавр.

Если используется IV теория прочности, то σэкв=σ2+3⋅τ2. Далее все тоже.

3) Полный расчет предполагает также анализ напряжений в опасной точке – на стыке стенки и полки двутавра (точка 3, см.рис.) для сечений балки с неблагоприятными сочетаниями M и Q (способ 3).

Для точки 3 находятся нормальные напряжения по формуле:

σ(3)=M⋅yJx=M⋅(h2−t)Jx, где М – изгибающий момент в рассматриваемом сечении балки, y = h2−t  – координата точки 3, h – высота двутавра, t – средняя толщина полки;

касательные напряжения: τ(3)=Q⋅Sxполd⋅Jx, где Q – поперечная сила в рассматриваемом сечении балки, d – толщина стенки двутавра, Jx – момент инерции сечения, Sxпол – статический момент полки относительно оси х.

Sxпол=b⋅t⋅h−t2,  b – ширина полки (см. табл. сортамента).

В соответствии с принятой теорией прочности определяется эквивалентное напряжение. По III теории должно выполняться условие прочности: σэкв=σ(3)2+4⋅τ(3)2  [].

Если не выполняется, то выбирается новый двутавр.

Имейте ввиду, что в разных ВУЗах могут быть приняты разные обозначения параметров двутавра.

Таблица сортамента

Двутавры стальные горячекатаные (по ГОСТ 8239—89)

h — высота двутавра;	J — момент инерции;

b — ширина полки;	W — момент сопротивления;

d — толщина стенки;	Sx — статический момент полусечения;

t — средняя толщина полки;	i — радиус инерции.

А — площадь поперечного сечения;

| Номер двутавра | Масса 1 м, кг | Размеры, мм |  |  |  | А, см2 | Jx, см4 | Wx, см3 | ix,см | Sx, см3 | Jy, см4 | Wy, см3 | iy,см |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | h | b | d | t |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 9,46 | 100 | 55 | 4,5 | 7,2 | 12 | 198 | 39,7 | 4,06 | 23 | 17,9 | 6,49 | 1,22 |
| 12 | 11,5 | 120 | 64 | 4,8 | 7,3 | 14,7 | 350 | 58,4 | 4,88 | 33,7 | 27,9 | 8,72 | 1,38 |
| 14 | 13,7 | 140 | 73 | 4,9 | 7,5 | 17,4 | 572 | 81,7 | 5,73 | 46,8 | 41,9 | 11,5 | 1,55 |
| 16 | 15,9 | 160 | 81 | 5 | 7,8 | 20,2 | 873 | 109 | 6,57 | 62,3 | 58,6 | 14,5 | 1,7 |
| 18 | 18,4 | 180 | 90 | 5,1 | 8,1 | 23,4 | 1290 | 143 | 7,42 | 81,4 | 82,6 | 18,4 | 1,88 |
| 18a | 19,9 | 180 | 100 | 5,1 | 8,3 | 25,4 | 1430 | 159 | 7,51 | 89,8 | 114 | 22,8 | 2,12 |
| 20 | 21 | 200 | 100 | 5,2 | 8,4 | 26,8 | 1840 | 184 | 8,28 | 104 | 115 | 23,1 | 2,07 |
| 20а | 22,7 | 200 | 110 | 5,2 | 8,6 | 28,9 | 2030 | 203 | 8,37 | 114 | 155 | 28,2 | 2,32 |
| 22 | 24 | 220 | 110 | 5,4 | 8,7 | 30,6 | 2550 | 232 | 9,13 | 131 | 157 | 28,6 | 2,27 |
| 22а | 25,8 | 220 | 120 | 5,4 | 8,9 | 32,8 | 2790 | 254 | 9,22 | 143 | 206 | 34,3 | 2,50 |
| 24 | 27,3 | 240 | 115 | 5,6 | 9,5 | 34,8 | 3460 | 289 | 9,97 | 163 | 198 | 34,5 | 2,37 |
| 24а | 29,4 | 240 | 125 | 5,6 | 9,8 | 37,5 | 3800 | 317 | 10,1 | 178 | 260 | 41,6 | 2,63 |
| 27 | 31,5 | 270 | 125 | 6 | 9,8 | 40,2 | 5010 | 371 | 11,2 | 210 | 260 | 41,5 | 2,54 |
| 27а | 33,9 | 270 | 135 | 6 | 10,2 | 43,2 | 5500 | 407 | 11,3 | 229 | 337 | 50 | 2,80 |
| 30 | 36,5 | 300 | 135 | 6,5 | 10,2 | 46,5 | 7080 | 472 | 12,3 | 268 | 337 | 49,9 | 2,69 |
| 30а | 39,2 | 300 | 145 | 6,5 | 10,7 | 49,9 | 7780 | 518 | 12,5 | 292 | 436 | 60,1 | 2,95 |
| 33 | 42,2 | 330 | 140 | 7 | 11,2 | 53,8 | 9840 | 597 | 13,5 | 339 | 419 | 59,9 | 2,79 |
| 36 | 48,6 | 360 | 145 | 7,5 | 12,3 | 61,9 | 13380 | 743 | 14,7 | 423 | 516 | 71,1 | 2,89 |
| 40 | 57 | 400 | 155 | 8,3 | 13 | 72,6 | 19062 | 953 | 16,2 | 545 | 667 | 86,1 | 3,03 |
| 45 | 66,5 | 450 | 160 | 9 | 14,2 | 84,7 | 27696 | 1231 | 18,1 | 708 | 808 | 101 | 3,09 |
| 50 | 78,5 | 500 | 170 | 10 | 15,2 | 100 | 39727 | 1589 | 19,9 | 919 | 1043 | 123 | 3,23 |
| 55 | 92,6 | 550 | 180 | 11 | 16,5 | 118 | 55962 | 2035 | 21,8 | 1181 | 1356 | 151 | 3,39 |
| 60 | 108 | 600 | 190 | 12 | 17,8 | 138 | 76806 | 2560 | 23,6 | 1491 | 1725 | 182 | 3,54 |