### Изгиб

Плоский (прямой) изгиб — когда изгибающий момент действует в плоскости, проходящей через одну из главных центральных осей инерции сечения, т.е. все силы лежат в плоскости симметрии балки. Основные гипотезы (допущения): гипотеза о не надавливании продольных волокон: волокна, параллельные оси балки, испытывают деформацию растяжения – сжатия и не оказывают давления друг на друга в поперечном направлении; гипотеза плоских сечений: сечение балки, плоское до деформации, остается плоским и нормальным к искривленной оси балки после деформации. При плоском изгибе в общем случае возникают внутренние силовые факторы: продольная сила N, поперечная сила Q и изгибающий момент М. N>0, если продольная сила растягивающая; при М>0 волокна сверху балки сжимаются, снизу растягиваются.   M=FσydF;  Q=FτydF;  N=FσdF.

Слой, в котором отсутствуют удлинения, называется нейтральным слоем (осью, линией). При N=0 и Q=0, имеем случай чистого изгиба. Нормальные напряжения: σ=E⋅yρ,  — радиус кривизны нейтрального слоя, y — расстояние от некоторого волокна до нейтрального слоя. Закон Гука при изгибе: 1ρ=ME⋅Jx, откуда (формула Навье): σ=M⋅yJx, Jx — момент инерции сечения относительно главной центральной оси, перпендикулярной плоскости изгибающего момента, EJx — жесткость при изгибе, 1ρ — кривизна нейтрального слоя.

Максимальные напряжения при изгибе возникают в точках, наиболее удаленных от нейтрального слоя: σmax=M⋅ymaxJx, Jx/ymax=Wx—момент сопротивления сечения при изгибе, σmax=MWx. Если сечение не имеет горизонтальной оси симметрии, то эпюра нормальных напряжений  не будет симметричной. Нейтральная ось сечения проходит через центр тяжести сечения. Формулы для определения нормального напряжения для чистого изгиба приближенно годятся и когда Q0. Это случай поперечного изгиба. При поперечном изгибе, кроме изгибающего момента  М,  действует поперечная сила Q и в сечении возникают не только нормальные , но и касательные   напряжения. Касательные напряжения определяются формулой Журавского: τ=Q⋅Sx(y)b(y)⋅Jx, где Sx(y) — статический момент относительно нейтральной оси той части площади, которая расположена ниже или выше слоя, отстоящего на расстоянии "y" от нейтральной оси; Jx — момент инерции всего поперечного сечения относительно нейтральной оси, b(y) — ширина сечения в слое, на котором определяются касательные напряжения.

Для прямоугольного сечения: τmax=32QF, F=bh, для круглого сечения:τmax=43QF, F=R2, для сечения любой формы τmax=kQF,

k— коэфф., зависящий от формы сечения (прямоугольник: k= 1,5; круг - k= 1,33).

Mmax и Qmax определяются из эпюр изгибающих моментов и поперечных сил. Для этого балка разрезается на две части и рассматривается одна из них. Действие отброшенной части заменяется внутренними силовыми факторами М и Q, которые определяются из уравнений равновесия. В некоторых вузах момент М>0 откладывается вниз, т.е. эпюра моментов строится на растянутых волокнах. При Q= 0 имеем экстремум эпюры моментов. Дифференциальные зависимости между М,Q и q: dMdz=Q;  dQdz=q;

q — интенсивность распределенной нагрузки [кН/м]

Главные напряжения при поперечном изгибе:

σalignlmaxmin=σ2±12σ2+4τ2.

Расчет на прочность при изгибе: два условия прочности, относящиеся к различным точкам балки: а) по нормальным напряжениям σmax=MmaxWx≤[σ], (точки наиболее удаленные от С); б) по касательным напряжениям τ=Qmax⋅Smaxb⋅Jx≤[τ], (точки на нейтр.оси). Из а) определяют размеры балки: Wx≥Mmax[σ], которые проверяют по б). В сечениях балок могут быть точки, где одновременно большие нормальные и большие касательные напряжения. Для этих точек находятся эквивалентные напряжения, которые не должны превышать допустимых. Условия прочности проверяются по различным теориям прочности

I-я: σэквI=12[σ+σ2+4τ2]≤[σ]; II-я:σэквII=0,35σ+0,65[σ+σ2+4τ2]≤[σ] (при коэфф.Пуассона =0,3); — применяются редко.

III-я:σэквIII=σ2+4τ2]≤[σ], IV-я:σэквIV=σ2+3τ2]≤[σ],

теория Мора: σэквM=1−m2σ+1+m2σ2+4τ2]≤[σ],   m=[σP][σC] (используется для чугуна, у которого допускаемое напряжение на растяжение [р][с] – на сжатие).