Растяжение и сжатие

σ=NF      N = F

 — нормальное напряжение [Па], 1Па (паскаль) = 1 Н/м2,

106Па = 1 МПа (мегапаскаль) = 1 Н/мм2

N — продольная (нормальная) сила [Н] (ньютон);  F — площадь сечения [м2]

ε=ΔLL

 — относительная деформация [безразмерная величина];

L — продольная деформация [м] (абсолютное удлинение),  L — длина стержня [м].

ε=σE — закон Гука —    = Е

Е — модуль упругости при растяжении (модуль упругости 1-го рода или модуль Юнга) [МПа].  Для стали  Е= 2105МПа = 2106 кг/см2 (в "старой" системе единиц).

(чем больше  Е,  тем менее растяжимый материал)

ε=NEF;      ΔL=N⋅LE⋅F — закон Гука

EF — жесткость стержня при растяжении (сжатии).

При растяжении стержня он "утоньшается", его ширина — а  уменьшается на поперечную деформацию — а.

εI=Δaa — относительная поперечная деформация.

μ=εIε — коэффициент Пуассона [безразмерная величина];

  лежит в пределах от 0 (пробка) до 0,5 (каучук);  для стали   0,250,3.

Если продольная сила и поперечное сечение не постоянны, то удлинение стержня:

ΔL=0LN(z)E⋅F(z)dz

Работа при растяжении: A=P⋅ΔL2, потенциальная энергия: U=A=P2L2⋅E⋅F

Учет собственного веса стержня

Продольная сила  N(z) = P + FL;

Р — сила, действующая на стержень,    — удельный вес,   F — площадь сечения.

Максимальное напряжение:   σmax=PF+γ⋅L.  Деформация:   ΔL=P⋅LE⋅F+γ⋅L22⋅E

Условие прочности при растяжении (сжатии)        max [],

[] — допускаемое напряжение на растяжение (сжатие).

У чугуна [раст][сж], у стали и др. пластичных материалов [раст]=[сж].

Основные механические характеристики материалов

п— предел пропорциональности, т— предел текучести, В— предел прочности или временное сопротивление, к— напряжение в момент разрыва.

Хрупкие материалы, напр., чугун разрушаются при незначительных удлинениях и не имеют площадки текучести, лучше сопротивляются сжатию, чем растяжению.

Допускаемое напряжение [σ]=σon,   0— опасное напряжение,  n — коэф. запаса прочности.  Для пластичных материалов  0 = т  и   n = 1,5, хрупких  0 = В,  n = 3.

Линейное напряженное состояние

напряжения по наклонной площадке:

полное :pα=PFα=PFcosα=σ⋅cosα

нормальное: σα=σ⋅cos2α, касательное:τα==σ2⋅sin2α

F — площадь наклонной площадки.

Нормальные напряжения  положительны, если они растягивающие;  касательные напряжения  положительны, если они стремятся повернуть рассматриваемый элемент (нижняя часть) по часовой стрелке ( на рис. все положительно). Наибольшие нормальные напряжения возникают по площадкам перпендикулярным к оси стержня (=0, cos=1, max= )

На перпендикулярных площадках:    = — (90 — )

σβ=σ⋅sin2α;  τβ==−σ2⋅sin2α, т.е.    = — .

Наибольшие касательные напряжения действуют по площадкам, составляющим угол 45о к оси стержня (=45о, sin2=1, max= /2)