Статически неопределимые системы

Статически неопределимые системы – системы, силовые факторы в элементах которых не могут быть определены только из уравнений равновесия твердого тела. В таких системах число связей больше, чем необходимо для равновесия. Степень статической неопределимости: S = 3n – m,  n – число замкнутых контуров в конструкции, m – число одиночных шарниров (шарнир, соединяющий два стержня, считается за один, соединяющий три стержня – за два и т.д.). Метод сил – в качестве неизвестных принимают силовые факторы. Последовательность расчета: 1) устанавливают степень статич. неопределимости; 2) путем удаления лишних связей заменяют исходную систему статически определимой – основной системой (таких систем может быть несколько, но при удалении лишних связей не должна нарушаться геометрическая неизменяемость конструкции); 3) основную систему загружают заданными силами и лишними неизвестными; 4) неизвестные усилия должны быть подобраны так, чтобы деформации исходной и основной систем не отличались. Т.е. реакции отброшенных связей должны иметь такие значения, при которых перемещения по их направлениям = 0. Канонические уравнения метода сил:

Эти уравнения являются дополнительными ур-ями деформаций, которые позволяют раскрыть статич. неопределимость. Число ур-ий = числу отброшенных связей, т.е. степени неопределимости системы.

11Х1+12Х2+…+1nХn+1p=0

21Х1+22Х2+   +2nХn+2p=0

.   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .

n1Х1+n2Х2+   +nnХn+np=0

ik – перемещение по направлению i, вызванное единичной силой действующей по направлению k. ii – главные, ik – побочные перемещения. По теореме о взаимности перемещений: ik=ki.  ip– перемещение по направлению связи i, вызванное действием заданной нагрузки (грузовые члены). Перемещения, входящие в канонические уравнения удобно определять по методу Мора. Для этого к основной системе прикладывают единичные нагрузки Х1=1, Х2=1,   Хn=1, внешнюю нагрузку и строят эпюры изгибающих моментов. По интегралу Мора находят: Δ1P=0LM1MpdsEJ;  Δ2P=0LM2MpdsEJ; ….; ΔnP=0LMnMpdsEJ;

δ11=0LM1M1dsEJ;  δ22=0LM2M2dsEJ; ….; δnn=0LMnMndsEJ;

δ12=0LM1M2dsEJ;  δ13=0LM1M3dsEJ; ….; δik=0LMiMkdsEJ. Черта над М указывает на то, что эти внутренние усилия вызваны действием единичной силы.

Для систем, состоящих из прямолинейных элементов перемножение эпюр удобно производить по способу Верещагина. Δ1P=ΩP⋅yCpEJ;  δ11=Ω1⋅yC1EJ и т.д. Р – площадь эпюры Мр от внешней нагрузки, yСр– ордината эпюры от единичной нагрузки под центром тяжести эпюры Мр, 1 – площадь эпюры М1 от единичной нагрузки. Результат перемножения эпюр равен произведению площади одной из эпюр на ординату другой эпюры, взятой под центром тяжести площади первой эпюры.